Parametry na które zwrócić uwagę przy doborze kamery:

Ważne:

- Rozdzielczość matrycy (px) -czym większa tym mniejsze obiekty (drony) będą lepiej widoczne nawet z odległości

- Minimalne parametry - 320×256

- Lepsze parametry - 640×512

- Wielkość piksela - mniejszy daje lepszą szczegółowość obrazu, mniejsze rozmycie podczas ruchu, lepszy kontrast

- Minimalne parametry: ≤ 17 µm

- Lepsze: 12 µm

- Czułość termiczna / NETD – detekcja drona podczas wyższych temperatur powietrza, gdyż występują wtedy mniejsze różnice temperatur pomiędzy dronem a powietrzem

- Minimalne parametry: ≤ 80-100 mK

- Lepsze: ≤ 40-50 mK, a najlepiej ≤ 30 mK

- FPS - Istotne przy większych prędkościach drona

- Minimalne parametry: 25fps

- Lepsze: 60 lub wiecej

- Interfejs / dostęp do surowego obrazu - musi umożliwiać niskie opóźnienia i ciągły streaming klatek do algorytmu śledzenia.

- Minimalne parametry: USB 2.0 / Ethernet

- Lepsze: USB 3.0 / GigE / PoE

Mniej ważne:

- Pole widzenia (FoV)/obiektywy - w zależności od potrzeb pola do obserwacji jak bardzo duży obszar chcemy obserwować. Ważne, żeby można było używać zoomu do wiekszych odległości

- Minimalne parametry: opcja zoomu, manualny lub automatyczny focus

- Lepsze: zmienny zoom, możliwość różnych ogniskowych lub lepszego obiektywu typu periscope / telephoto

- Wielkość piksela - mniejszy daje lepszą szczegółowość obrazu, mniejsze rozmycie podczas ruchu, lepszy kontrast

- Minimalne parametry: ≤ 17 µm

- Zakres wykrywania temperatur – do detekcji dronów wystarczy. Dron osiąga temperatury od 40 do 100 stopni C maksymalnie

- Minimalny zakres od –20 do 150 stopni C co wiekszosc kamer posiada

- Radiometryczność - ważne przy odróżnianiu drona od tła

- Automatyczne ustawienie kontrastu / AGC - poprawia widoczność drona w zmiennym oświetleniu / tle.

- Ekran / wbudowany wyświetlacz - neipotrzebny bo obraz idzie do komputera

- Waga / rozmiar / zasilanie – nieistotne przy kamerze stacjonarnej

Tabela porównawcza

| Parametr | Guide Sensmart E2+ | Guide Sensmart H2 | Hikmicro M11W |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena (PLN) | ~1 900 zł | ~7 840 zł | ~3 250 zł |
| Rozdzielczość detektora IR | 256 × 192 px | 256 × 192 px | 192 × 144 px (SuperIR do 384 × 288) |
| Rozmiar piksela (Pixel pitch) | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Czułość termiczna (NETD) | ≤ 45 mK | ≤ 35 mK | ≤ 40 mK |
| Częstotliwość odświeżania (FPS) | 25 Hz | 30 Hz | 25 Hz |
| Zakres wykrywania temperatur | –20°C do +550°C | –20°C do +550°C | –20°C do +650°C |
| Pole widzenia (FOV) | 25° × 19° | 25° × 19° | 37.2° × 27.8° |
| Zoom cyfrowy | 1–8× | 1.1–8× | 1–8× |
| Wyświetlacz | 2,4" LCD | 4,3" LCD (dotykowy) | 3,5" LCD (dotykowy) |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | 64 GB | 16 GB (lub microSD) |
| Łączność | Wi-Fi, USB-C | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth, USB-C |
| Zasilanie / czas pracy | Akumulator, do 11 h | Akumulator | Akumulator, do 6 h |
| Waga | ok. 375 g | ok. 500 g | ok. 660 g |
| Dodatkowe funkcje | Laser, pomiar punktowy, Super Resolution | Laser, pomiar wielu punktów, alarm, OTA | Analiza izotermiczna, tryb Fusion, PIP |

https://www.mediaexpert.pl/foto-i-kamery/kamery/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-guide-sensmart-e2-ir-256x192-lcd-2-4-laser-16gb-wi-fi

https://www.mediaexpert.pl/foto-i-kamery/kamery/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-guide-sensmart-h2-ir-256x192-lcd-4-3-laser-64gb-wi-fi-bluetooth

https://strefa998.pl/kamera-termowizyjna/3444-kamera-termowizyjna-hikmicro-m11w.html